5. Расчет расходов газа по населенным пунктам

Населенные пункты I агломерации

с. Городня.  Газификация жилого фонда

Таблица 68

| Период | Кол-во потребителей жилого фонда, шт |  | Расход газа, нм3/ч |  | Существующее положение по газовым сетям (Источник газоснабжения, сети) | Проектируемое (планируемое) положение по газовым сетям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивид. дома | Кв. в многоквартирных домах (домов) | Индивид. дома (ПГ-4, ВПГ, АОГВ)+ПГ4 в кв. | На отопление в многоквартирных Ж.д. |  |  |
| Сущ. положение | 370 | 484 (26) | 700+55 | 730 | 2 ГРП, котельные, сети: высокого (ø 57 мм), среднего и низкого давления (ø225 мм). УГРШ-50 – 2ВО - 1 шт; УГРШ-50-2 НО – 1 шт; ГРПШ-400-01-У1 1 шт | Не требуется. Перевод многоквартирных домов на автономное отопление в ближайшее время не планируется. |
| 1-я очередь строительства | 80 | 18 (1) | 154 | 10 | - | Подключение 1 многокв. жилого дома и индивидуальных жилых домов к существующим сетям газоснабжения. |
| Новое строительство на расчетный срок | 180 | - | 345 | - | - | ГРП № 3 (либо реконструкция и увеличение производительности на уже существующих ГРП) |

с. Городня.  Газификация объектов нежилого назначения

Таблица 69

| Наименование объекта | Расход газа, нм3/ч | Проектируемое (планируемое) положение по газовым сетям |
| --- | --- | --- |
| Аптека или аптечный пункт | - | Подключение к уже существующим сетям газоснабжения (либо отопление от существующей котельной). |
| Раздаточный пункт детской молочной кухни | - | Подключение к уже существующим сетям газоснабжения (либо отопление от существующей котельной). |
| Магазины (4 шт) | 40 | Подключение к уже существующим сетям газоснабжения (либо отопление от существующей котельной). |
| Предприятие общественного питания | 117 | Проектирование теплогенераторной |
| Предприятия бытового обслуживания (2-3 объекта) | 30 | Подключение к существующим сетям газоснабжения (либо к котельным) |
| Баня |  | Подключение к существующим сетям газоснабжения (либо к котельным) |
| Отделение связи | 10 | Подключение к существующим сетям газоснабжения (либо к котельным) |
| Отделение банков (1-2 шт) | 10 | Подключение к существующим сетям газоснабжения (либо к котельным) |
| Клуб ( 1 шт) | 80 | Проектирование теплогенераторной |
| Церковь (1 шт) | - | Подключена к газ-ду низкого давления и отапливается |
| Предприятие по организации транспортных перевозок (автодорога М10) | 520 | Проектирование котельной |
| Предприятие по производству кондитерских и хлебобулочных изделий и овощная база (автодорога М10) | 150(тепло)+300(производство)* | Проектирование ГРУ (либо ШРП), возможно подключение к ближайшим котельным. |
| Комплекс предприятий по переработке сельхозпродукции (птицифабрика) | 771 | Проектирование котельной |
| ДРСУ-2 | 500 | Подключено к газопроводу низкого давления. |
| Овощная база (адм.корпус) | 5 | Подключение к существующим сетям газоснабжения (либо к котельным) |
| Автомагазин | 10 | Подключение к существующим сетям газоснабжения (либо к котельным) |
| Мотель на 50 мест и кафе на 25 мест. | 250 | Проектирование котельной |
| База выдвижного пункта скорой помощи на 2 машины |  | Подключение к существующим сетям газоснабжения (либо к котельным) |
| Пожарное депо на 2 автомобиля | 8 | Подключение к существующим сетям газоснабжения (либо к котельным) |
| Опорный пункт УВД | 8 | Подключение к существующим сетям газоснабжения (либо к котельным) |
| Завод металлоизделий в Вертязине | 300(тепло)+200(тех.нужды)* | Проектирование котельной, ГРУ. |
| Автобаза на 100 автомобилей в существующих зданиях | 400 | Проектирование котельной |

д.  Кошелево.  Газификация жилого фонда

Таблица 70

| Период | Кол-во потребителей жилого фонда, шт |  | Расход газа, нм3/ч |  | Существующее положение по газовым сетям (источник газоснабжения, сети) | Проектируемое (планируемое) положение по газовым сетям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивид. дома | Кв. в многоквартирных домах (домов) | Индивид. дома (ПГ-4, ВПГ, АОГВ)+ПГ4 в кв. | На отопление в многоквартирных Ж.д. |  |  |
| Сущ. положение | 45 | 93 (4) | 90+25 | 140 | Межпоселковый газопровод высокого давления Р=1,2МПа ø 89мм; От ГРП № 11 до котельной – газопровод среднего давления Р=0,3МПа ø108 мм, Газопровод высокого давления Р=1,2МПа ø 57 мм к административно-производственному комплексу ШРП: УГРШ -50 (1 шт); ГРП №11 с регуляторами РДУК-2 и РД-32 | Не требуется. В настоящее время выданы технические условия на перевод многоквартирных жилых домов на автономное отопление. |
| 1-я очередь строительства | 25+18(2 сблокированных дома по 9 кв) | - | 95 | - | - |  |
| Новое строительство на расчетный срок | 29+72 (8сблокированных домов по 9 кв) | - | 204 | - | - | См.продолжение Подключение к уже существующему ШРП |

д. Кошелево. Газификация объектов нежилого назначения

Таблица 71

| Наименование объекта | Расход газа, нм3/ч | Проектируемое (планируемое) положение по газовым сетям |
| --- | --- | --- |
| Магазин ( у дороги на д.Новенькое) | 5 | Подключение к уже существующим сетям |
| Библиотека | 5 | Подключение к уже существующим сетям |
| Предприятие по изготовлению соков и йогуртов | 150(тепло)+150(тех.нужды)* | Проектирование новой котельной, ГРУ |
| Мебельная фабрика | 137(тепло)+100(тех.нужды)* | Проектирование котельной, ГРУ |
| Тепличное хозяйство (17 га) | 810 | Проектирование новой котельной, ГРУ |

д. Новенькое.  Газификация жилого фонда

Таблица 72

| Период | Кол-во потребителей жилого фонда, шт |  | Расход газа, нм3/ч |  | Существующее положение по газовым сетям (источник газоснабжения, сети) | Проектируемое (планируемое) положение по газовым сетям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивид. дома | Кв. в многоквартирных домах (домов) | Индивид. дома (ПГ-4, ВПГ, АОГВ)+ПГ4 в кв. | На отопление в многоквартирных Ж.д. |  |  |
| Сущ. положение | 22 | - | 50 | - | Не газифицировано |  |
| 1-я очередь строительства | 3 | - | 8 | - | - | Установка ШРП |
| Новое строительство на расчетный срок | - | - | - |  | - |  |

д. Лукино. Газификация жилого фонда

Таблица 73

| Период | Кол-во потребителей жилого фонда, шт |  | Расход газа, нм3/ч |  | Существующее положение по газовым сетям (источник газоснабжения, сети) | Проектируемое (планируемое) положение по газовым сетям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивид. дома | Кв. в многоквартирных домах (домов) | Индивид. дома (ПГ-4, ВПГ, АОГВ)+ПГ4 в кв. | На отопление в многоквартирных Ж.д. |  |  |
| Сущ. положение | 57 | - | 110 | - | Не газифицировано |  |
| 1-я очередь строительства | 22 | - | 50 | - | - | Установка ШРП |
| Новое строительство на расчетный срок | - | - | - |  | - |  |

д. Межево.  Газификация жилого фонда

Таблица 74

| Период | Кол-во потребителей жилого фонда, шт |  | Расход газа, нм3/ч |  | Существующее положение по газовым сетям (источник газоснабжения, сети) | Проектируемое (планируемое) положение по газовым сетям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивид. дома | Кв. в многоквартирных домах (домов) | Индивид. дома (ПГ-4, ВПГ, АОГВ)+ПГ4 в кв. | На отопление в многоквартирных Ж.д. |  |  |
| Сущ. положение | 68 | - | 135 | - | Не газифицировано |  |
| 1-я очередь строительства | 5 | - | 15 | - | - | Установка ШРП |
| Новое строительство на расчетный срок | - | - | - |  | - |  |

д. Меженино.  Газификация жилого фонда

Таблица 75

| Период | Кол-во потребителей жилого фонда, шт |  | Расход газа, нм3/ч |  | Существующее положение по газовым сетям (источник газоснабжения, сети) | Проектируемое (планируемое) положение по газовым сетям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивид. дома | Кв. в многоквартирных домах (домов) | Индивид. дома (ПГ-4, ВПГ, АОГВ)+ПГ4 в кв. | На отопление в многоквартирных Ж.д. |  |  |
| Сущ. положение | 69 | - | 138 | - | Не газифицировано |  |
| 1-я очередь строительства | 15 | - | 40 | - | - | Установка ШРП |
| Новое строительство на расчетный срок | - | - | - |  | - |  |

д. Сентюрино.  Газификация жилого фонда

Таблица 76

| Период | Кол-во потребителей жилого фонда, шт |  | Расход газа, нм3/ч |  | Существующее положение по газовым сетям (источник газоснабжения, сети) | Проектируемое (планируемое) положение по газовым сетям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивид. дома | Кв. в многоквартирных домах (домов) | Индивид. дома (ПГ-4, ВПГ, АОГВ)+ПГ4 в кв. | На отопление в многоквартирных Ж.д. |  |  |
| Сущ. положение | 22 | - | 50 | - | Не газифицировано | - |
| 1-я очередь строительства | 8 | - | 20 | - | - | - |
| Новое строительство на расчетный срок | 15 | - | 40 |  | - | - |

с/т  Волжанка - 1. Газификация жилого фонда

Таблица 77

| Период | Кол-во потребителей жилого фонда, шт |  | Расход газа, нм3/ч |  | Существующее положение по газовым сетям (источник газоснабжения, сети) | Проектируемое (планируемое) положение по газовым сетям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивид. дома | Кв. в многоквартирных домах (домов) | Индивид. дома (ПГ-4, ВПГ, АОГВ)+ПГ4 в кв. | На отопление в многоквартирных Ж.д. |  |  |
| Сущ. положение | 50 | - | 100 | - | Не газифицировано | - |
| 1-я очередь строительства | 343 | - | 800 | - | - | Установка ШРП |
| Новое строительство на расчетный срок | - | - | - | - | - | - |

с/т Петушок.  Газификация жилого фонда

Таблица 78

| Период | Кол-во потребителей жилого фонда, шт |  | Расход газа, нм3/ч |  | Существующее положение по газовым сетям (источник газоснабжения, сети) | Проектируемое (планируемое) положение по газовым сетям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивид. дома | Кв. в многоквартирных домах (домов) | Индивид. дома (ПГ-4, ВПГ, АОГВ)+ПГ4 в кв. | На отопление в многоквартирных Ж.д. |  |  |
| Сущ. положение | 306 | - | 575 | - | Не газифицировано | - |
| 1-я очередь строительства | - | - | - | - | - | Установка ШРП |
| Новое строительство на расчетный срок | - | - | - | - | - | - |

Населенные пункты II агломерации

д. Игуменка+п/о Игуменка.  Газификация жилого фонда

Таблица 79

| Период | Кол-во потребителей жилого фонда, шт |  | Расход газа, нм3/ч |  | Существующее положение по газовым сетям (источник газоснабжения, сети) | Проектируемое (планируемое) положение по газовым сетям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивид. дома | Кв. в многоквартирных домах (домов) | Индивид. дома (ПГ-4, ВПГ, АОГВ)+ПГ4 в кв. | На отопление в многоквартирных ж.д. |  |  |
| Сущ. положение | 34 | 79 (5) | 61+11 | 154 | ГРПШ-07-У1, модульная котельная | Не требуется |
| 1-я очередь строительства | 100+36(4 сблокированных дома по 9 квартир) | - | 250 | - | - | Установка ШРП. |
| Новое строительство на расчетный срок | 67+198 (21сблокированных домов – 198 кв) | - | 672 | - | - | Установка ШРП. |

д. Алексино. Газификация жилого фонда

Таблица 80

| Период | Кол-во потребителей жилого фонда, шт |  | Расход газа, нм3/ч |  | Существующее положение по газовым сетям (источник газоснабжения, сети) | Проектируемое (планируемое) положение по газовым сетям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивид. дома | Кв. в многоквартирных домах (домов) | Индивид. дома (ПГ-4, ВПГ, АОГВ)+ПГ4 в кв. | На отопление в многоквартирных ж.д. |  |  |
| Сущ. положение | 17 | - | 39 | - | ГРПШ-13-2Н-У1 | - |
| 1-я очередь строительства | 277 | - | 473 | - | - | Установка ШРП |
| Новое строительство на расчетный срок | 101 | - | 209 | - | - | Установка ШРП |

д. Горки. Газификация жилого фонда

Таблица 81

| Период | Кол-во потребителей жилого фонда, шт |  | Расход газа, нм3/ч |  | Существующее положение по газовым сетям (источник газоснабжения, сети) | Проектируемое (планируемое) положение по газовым сетям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивид. дома | Кв. в многоквартирных домах (домов) | Индивид. дома (ПГ-4, ВПГ, АОГВ)+ПГ4 в кв. | На отопление в многоквартирных Ж.д. |  |  |
| Сущ. положение | 51 | - | 109 | - | Газ-ды среднего и низкого давлений, УГРШ(К)-50-2 | - |
| 1-я очередь строительства | 48 | - | 103 | - | - | - |
| Новое строительство на расчетный срок | - | - | - | - | - | - |

д. Отроковичи. Газификация жилого фонда

Таблица 82

| Период | Кол-во потребителей жилого фонда, шт |  | Расход газа, нм3/ч |  | Существующее положение по газовым сетям (источник газоснабжения, сети) | Проектируемое (планируемое) положение по газовым сетям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивид. дома | Кв. в многоквартирных домах (домов) | Индивид. дома (ПГ-4, ВПГ, АОГВ)+ПГ4 в кв. | На отопление в многоквартирных ж.д. |  |  |
| Сущ. положение | 66 | - | 140 | - | Газ-ды среднего и низкого давлений, УГРШ(К)-50-2 | - |
| 1-я очередь строительства | 40 | - | 83 | - | - | - |
| Новое строительство на расчетный срок | 59 | - | 126 | - | - | - |

д. Коромыслово. Газификация жилого фонда

Таблица 83

| Период | Кол-во потребителей жилого фонда, шт |  | Расход газа, нм3/ч |  | Существующее положение по газовым сетям (источник газоснабжения, сети) | Проектируемое (планируемое) положение по газовым сетям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивид. дома | Кв. в многоквартирных домах (домов) | Индивид. дома (ПГ-4, ВПГ, АОГВ)+ПГ4 в кв. | На отопление в многоквартирных ж.д. |  |  |
| Сущ. положение | 26 | - | 57 | - | Газ-ды среднего и низкого давлений, УГРШ(К)-50-2 | - |
| 1-я очередь строительства | 8 | - | 20 | - | - | - |
| Новое строительство на расчетный срок | - | - | - | - | - | - |

Населенные пункты II Агломерации.  Газификация объектов нежилого назначения

Таблица 84

| Наименование объекта | Расход газа, нм3/ч | Проектируемое (планируемое) положение по газовым сетям |
| --- | --- | --- |
| Аптека или аптечный пункт В д.Игуменка | - | Подключение к уже существующим сетям газоснабжения (либо отопление от существующей котельной). |
| Магазины в д.Игуменка | 27 | Подключение к уже существующим сетям газоснабжения (либо отопление от существующей котельной). |
| Предприятие общественного питания в д.Игуменка | 116,2 | Проектирование котельной |
| Предприятия бытового обслуживания в д.Игуменка | 28 | Подключение к существующим сетям газоснабжения (либо к котельным) |
| Баня в д.Игуменка | 35 | Подключение к существующим сетям газоснабжения (либо к котельным) |
| Отделение связи в д.Игуменка | 5 | Подключение к существующим сетям газоснабжения (либо к котельным) |
| Отделение банка в д.Игуменка | 5 | Подключение к существующим сетям газоснабжения (либо к котельным) |
| Клуб в д.Игуменка | 20 | Проектирование теплогенераторной |
| Детский сад-ясли на 35 мест в д.Игуменка | 30 | Проектирование котельной |
| Дом отдыха на 150 мест в д.Игуменка | 70 | Проектирование котельной |
| Турбаза круглогодичного действия на 100 мест в п/о Игуменка | 60 | Проектирование котельной |
| Магазины (в д.Алексино) | 10 | Подключение к существующим сетям газоснабжения (либо к котельной) |
| Церковь в д.Алексино | 30 | Проектирование котельной |
| Пансионат отдыха на 100 мест в д.Алексино | 50 | Проектирование котельной |
| Магазины в д.Отроковичи | 10 | Подключение к существующим сетям газоснабжения (либо к котельным) |
| Пансионат отдыха на 450 мест в д.Отроковичи | 210 | Проектирование котельной |
| Гостиница, ресторан, яхтклуб в д.Отроковичи | 40+30+45 | Проектирование котельной |

Населенные пункты III Агломерации

д. Заполок+д. Турыгино. Газификация жилого фонда

Таблица 85

| Период | Кол-во потребителей жилого фонда, шт |  | Расход газа, нм3/ч |  | Существующее положение по газовым сетям (источник газоснабжения, сети) | Проектируемое (планируемое) положение по газовым сетям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивид. дома | Кв. в многоквартирных домах (домов) | Индивид. дома (ПГ-4, ВПГ, АОГВ)+ПГ4 в кв. | На отопление в многоквартирных Ж.д. |  |  |
| Сущ. положение | 190 | 53(3) | 358+14,7 | - | Не газифицировано |  |
| 1-я очередь строительства | 125 | - | 243 | - | - | Установка ШРП |
| Новое строительство на расчетный срок | 189 | - | 356 |  | - | Установка ШРП |

д. Артемово. Газификация жилого фонда

Таблица 86

| Период | Кол-во потребителей жилого фонда, шт |  | Расход газа, нм3/ч |  | Существующее положение по газовым сетям (источник газоснабжения, сети) | Проектируемое (планируемое) положение по газовым сетям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивид. дома | Кв. в многоквартирных домах (домов) | Индивид. дома (ПГ-4, ВПГ, АОГВ)+ПГ4 в кв. | На отопление в многоквартирных Ж.д. |  |  |
| Сущ. положение | 99 |  | 195 | - | Не газифицировано |  |
| 1-я очередь строительства | 20 | - | 42 | - | - | Установка ШРП |
| Новое строительство на расчетный срок | 45 | - | 92 |  | - |  |

Отдаленные населенные пункты и садоводческие товарищества

д. Борцино. Газификация жилого фонда

Таблица 87

| Период | Кол-во потребителей жилого фонда, шт |  | Расход газа, нм3/ч |  | Существующее положение по газовым сетям (источник газоснабжения, сети) | Проектируемое (планируемое) положение по газовым сетям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивид. дома | Кв. в многоквартирных домах (домов) | Индивид. дома (ПГ-4, ВПГ, АОГВ)+ПГ4 в кв. | На отопление в многоквартирных Ж.д. |  |  |
| Сущ. положение | 134 |  | 259 | - | Не газифицировано |  |
| 1-я очередь строительства | 50 | - | 75 | - | - | Установка ШРП |
| Новое строительство на расчетный срок | 71 | - | 139 |  | - |  |

д. Стариково. Газификация жилого фонда

Таблица 88

| Период | Кол-во потребителей жилого фонда, шт |  | Расход газа, нм3/ч |  | Существующее положение по газовым сетям (источник газоснабжения, сети) | Проектируемое (планируемое) положение по газовым сетям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивид. дома | Кв. в многоквартирных домах (домов) | Индивид. дома (ПГ-4, ВПГ, АОГВ)+ПГ4 в кв. | На отопление в многоквартирных Ж.д. |  |  |
| Сущ. положение | 80 |  | 157 | - | Не газифицировано |  |
| 1-я очередь строительства | 11 | - | 25 | - | - | Установка ШРП |
| Новое строительство на расчетный срок | - | - | - |  | - |  |

д. Козлово. Газификация жилого фонда

Таблица 89

| Период | Кол-во потребителей жилого фонда, шт |  | Расход газа, нм3/ч |  | Существующее положение по газовым сетям (источник газоснабжения, сети) | Проектируемое (планируемое) положение по газовым сетям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивид. дома | Кв. в многоквартирных домах (домов) | Индивид. дома (ПГ-4, ВПГ, АОГВ)+ПГ4 в кв. | На отопление в многоквартирных Ж.д. |  |  |
| Сущ-ее положение | 42 |  | 83 | - | Не газифицировано |  |
| 1-я очередь строительства | 5 | - | 12 | - | - | Установка ШРП |
| Новое строительство на расчетный срок | - | - | - |  | - |  |

д. Андреевское. Газификация жилого фонда

Таблица 90

| Период | Кол-во потребителей жилого фонда, шт |  | Расход газа, нм3/ч |  | Существующее положение по газовым сетям (источник газоснабжения, сети) | Проектируемое (планируемое) положение по газовым сетям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивид. дома | Кв. в многоквартирных домах (домов) | Индивид. дома (ПГ-4, ВПГ, АОГВ)+ПГ4 в кв. | На отопление в многоквартирных Ж.д. |  |  |
| Сущ-ее положение |  |  |  |  | Не газифицировано |  |
| 1-я очередь строительства | 20 | - | 42 | - | - | Установка ШРП |
| Новое строительство на расчетный срок | 39 | - | 78 |  | - |  |

д. Дмитрово. Газификация жилого фонда

Таблица 91

| Период | Кол-во потребителей жилого фонда, шт |  | Расход газа, нм3/ч |  | Существующее положение по газовым сетям (источник газоснабжения, сети) | Проектируемое (планируемое) положение по газовым сетям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивид. дома | Кв. в многоквартирных домах (домов) | Индивид. дома (ПГ-4, ВПГ, АОГВ)+ПГ4 в кв. | На отопление в многоквартирных Ж.д. |  |  |
| Сущ-ее положение | 33 |  | 33 |  | Не газифицировано |  |
| 1-я очередь строительства | - | - | - | - | - | Установка ШРП |
| Новое строительство на расчетный срок | - | - | - |  | - |  |

Населенные пункты III Агломерации. Газификация объектов нежилого назначения

Таблица 92

| Наименование объекта | Расход газа, нм3/ч | Проектируемое (планируемое) положение по газовым сетям |
| --- | --- | --- |
| Аптека или аптечный пункт в д.Заполок | 20 | Проектирование сетей газоснабжение |
| Магазины в д.Заполок | 15 | Проектирование сетей газоснабжение |
| Кабинет практикующего врача в д.Заполок | 20 | Проектирование сетей газоснабжение |
| Предприятия общественного питания в д,Заполок | 117 | Проектирование сетей газоснабжение |
| Предприятие бытового обслуживания в д,Заполок | 28 | Проектирование сетей газоснабжение |
| Церковь в д.Заполок | 27 | Проектирование сетей газоснабжение |
| Магазины в д.Борцино | 15 | Проектирование сетей газоснабжение |
| Клуб в д.Борцино | 20 | Проектирование сетей газоснабжение |
| Библиотека в д.Борцино | 37 | Проектирование сетей газоснабжение |
| Магазины в д.Артемово | 8 | Проектирование сетей газоснабжение |

- * - Показатели, требующие уточнения.